在鱼雷锚的拉拔承载力计算方面，由于形状的相似性，通常基于传统桩承载力的美国石油协会（American Petroleum Institute-API）方法进行计算。

一、基础参数

1.1鱼雷锚几何参数

首先确定鱼雷锚的几何参数

图1 鱼雷锚结构示意图

表1 鱼雷锚尺寸参数

| 符号 | 定义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 锚长 | m | - |
| D | 锚直径 | m | - |
| Lt | 锚尖长 | m | 锚尖端圆锥三角形长度 |
| Lf1 | 锚翼长1 | m | 有锚翼的长度 |
| Lf2 | 锚翼长2 | m | 有锚翼的长度 |
| Lf3 | 锚翼长3 | m | 有锚翼的长度 |
| Wf | 锚翼宽度 | m | 有锚翼的宽度 |
| t | 锚翼厚度 | m | 有锚翼的厚度 |

1.2、土体输入参数

1.2.1 黏土

黏土强度分布

图2 黏土不排水强度分布示意图

表2 土体力学参数

| 符号 | 定义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| suo | 泥面处抗剪强度 | kPa | 黏土不排水强度基准值 |
| su1 | 平均抗剪强度 | kPa | s_{uo} + \rho h/2（深度h内均值） |
| su2 | 尖端抗剪强度 | kPa | s_{uo} + \rho h（深度h处值） |
| γ | 土体容重 | kN/m³ | 总容重 |
| γ' | 土体有效容重 | kN/m³ | 扣除浮力后的容重 |
| γw | 水容重 | kN/m³ | 通常取10 kN/m³ |
| su | 抗剪强度梯度 | kPa/m | su= suo+kz |

1.2.2 砂土

鱼雷锚一般应用于黏土海床地基。

1.3 其他参数

表3 其他参数

| 符号 | 定义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nc | 端承阻力系数 | - | 用于锚尖、锚眼和锚翼上下端处的端承阻力计算 |
| a | 摩擦系数 | - | 锚 桩接触界面的摩擦系数 |
| su2 | 尖端抗剪强度 | kPa | s_{uo} + \rho h（深度h处值） |

二、极限承载力

2.1黏土

2.1.1 竖向抗拔极限承载力

在 API 方法中锚的极限承载力 Fv 表示为：

Fv=Ws+Fb+Ff(2.7)

式中， Ws 为锚桩在土体中的浮重， Fb 为端承阻力， Ff 表示侧壁摩擦力。

图2.6 鱼雷锚竖向承载力示意图

1. 土中重量ws计算：

鱼雷锚的材料为钢材，其材料刚度远高于土体，假设其为刚体，弹性模量 E=200 GPa ，泊松比 ν=0.3 ，密度为 7850 kg/m3 。鱼雷锚周围的土体为各向同性。

2. 端阻力Fb计算：

根据 API 准则，在黏性土中，锚端承阻力 Fb 可以表示为：

Fb=NcSubAp(2.8)
式中， Nc 是端承阻力系数（用于锚尖、锚眼和锚翼上下端处的端承阻力计算）， Ap 表示鱼雷锚的投影面积， Sub 表示投影面积 Ap 处对应的平均不排水抗剪强度。关于端承阻力系数 Nc 的取值，根据 O’Loughlin 13 的研究，锚尖位置处的端承阻力系数 Nc 可取为 12；对于锚翼处，按照 Skempton 50 给出的建议，鱼雷锚翼板可以看作深埋条形基础， Nc 取 7.5；对于锚眼处，由于锚眼处投影形状是一个扁平的圆形，建议采用 skempton 50 提出的深埋圆形基础承载力系数， Nc 取 9。

3. 侧壁阻力Ff计算：

侧壁摩擦力可以表示为：

Ff=αSufAs(2.9)

式中， Suf 为桩身嵌入长度上的平均抗剪强度， As 是桩的嵌入表面积， α 表示土体与锚桩接触界面的摩擦系数，Randolph 和 Murphy 39 根据大量桩身测试结果给出一个摩擦系数 α 的经验表达式：

当 Suσv'≤1 时，

α=0.5Suσv'-0.5≤1(2.10)

当 Suσv'≥1 时，

α=0.5Suσv'-0.25≤1(2.11)

式中， σv' 为竖向有效应力。API 方法由于应用简便，仍被广泛应用于海洋工业。对于短期抗拔承载力，由于鱼雷锚安装后土体处于完全重塑状态，因此假定摩擦系数取为土体敏感度的倒数，即 α=1/St ；对于长期承载力，随着超孔压的消散土体强度逐步恢复，从而认为摩擦系数为 1。

2.1.2 水平极限承载力
Fh=9SurAs,h(Eq.4)

where

As,h=laterally projected area of the pile’s main body, in m2 (m2,ft2)

Su为土体不排水强度，Ash为锚水平投影面积

2.2 砂土

鱼雷锚一般应用于黏土海床地基。

三、 验证

鱼雷锚在静荷载与循环荷载下的承载特性数值分析-硕士论文-第二章模型验证部分：

几何参数：

| 参数 | 符号 | 无锚翼鱼雷锚 | 四锚翼鱼雷锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚长/m | L | 17 | 17 |
| 锚直径/m | D | 1.07 | 1.07 |
| 锚尖长/m | Lt | 2 | 2 |
| 锚翼长/m | Lf1 | 0 | 0.4 |
|  | Lf2 | 0 | 9.2 |
|  | Lf3 | 0 | 0.4 |
| 锚翼宽/m | Wf | 0 | 0.9 |
| 锚翼厚/m | t | 0 | 0.1 |

土体参数：

API 方法仅应用于竖向拉拔承载力的计算，而无法计算倾斜拉拔时的承载力。基于 API 方法对土体强度 $ S_u(z) = 1.5z , \text{kPa} $，埋深为 1.5 倍锚长进行理论计算，计算得到的竖向承载力约为 3598.945kN，数值模拟的结果为 3499.84kN，误差在 2.7% 左右，在允许误差范围内。